TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 286/2026

Necessidade da Administração: Aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias de Administração, Saúde e Educação

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto: Aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias de Administração, Saúde e Educação.

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 286/2026.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| LOTE 01 – ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO |  |  |
| Desktop corporativo intermediário com as seguintes características mínimas: PLACA MÃE: deverá possuir 2 x slots dimm, ddr4 3.200 mhz ou superior; deverá possuir 2 (duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão digital hdmi ou displayport, com suporte a até dois monitores independentes; deverá possuir controlador integrado serial sata 6.0gb/s; deverá possuir slots de expansão 1 x pci express 3.0 x16, 1x pci express x1 e 1x slot m.2; deverá possuir 1 controlador de rede ethernet gigabit; deverá possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado para criptografia; deverá possuir no mínimo 6 (seis) portas usb, sendo 3 (três) portas na versão usb 3.0 ou superior; a placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. BIOS: desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de oem ou customizadas. PROCESSADOR: processador de arquitetura intel ou amd com equivalência física igual ou superior. possuir 10(dez) núcleos e 16 (dezesseis) threads com clock base de 1.80ghz e turbo boost até 4.60ghz com 20mb de cache ou superior; MEMÓRIA RAM: no mínimo 8gb tipo ddr-4 3.200 mhz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador possibilitando o máximo de aproveitamento, deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64gb; DISCO RIGIDO: deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade ssd com capacidade de no mínimo 256gb com conexão do tipo m.2 nvme, sendo do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado por ele; GABINETE: padrão small form factor (sff) com volume máximo de 10.400cm³, não serão aceitos gabinetes no formato do tipo torre (mt), apenas a linha sff devido ao espaço físico ocupado pelo equipamento. Deverá possuir alto-falante interno integrado ao gabinete, para reproduzir sons; não serão aceitas caixa de som externas. Não serão aceitas alterações, adições ou subtrações de peças do produto original, devendo o mesmo estar em conformidade com o partnumber ofertado na proposta e na carta do fabricante. o produto deverá estar em caixa lacrada, sem qualquer violação. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: deverá possuir fonte de energia com no máximo 310 watts auto sensing, com eficiência energética 85% comprovada pela certificação 80plus na categoria bronze ou superior. TECLADO: teclado abnt2 com conector usb; o teclado deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. MOUSE: mouse ótico com conector usb dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”); o mouse deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. SISTEMA OPERACIONAL: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional microsoft® windows 11 professional, 64 bits ou superior, idioma português (brasil) instalado em fábrica com software de recovery. Garantia mínima 36 meses. | 3,0 | und |
| Monitor corporativo 21.5 polegadas com as seguintes características: monitor: tela tipo led com resolução de no mínimo 1920x1080, 16 milhões de cores display va ou ips acabamento antirreflexo; área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; contraste igual ou superior a 1.000:1; ângulo de visão de 178 h / 178 v deverá possuir no mínimo 2 portas integradas ao monitor, sendo 1 (uma) do tipo hdmi e 1 (uma) do tipo vga ou display port. igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; tempo de resposta igual ou inferior a 8(oito) milissegundos; fonte de alimentação automática 110/220 vac; deverá possuir ajuste de altura, inclinação e rotação horizontal/retrato/paisagem; o monitor deverá possuir tela sem borda; o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia; deverá acompanhar cabo de vídeo hdmi. Garantia mínima 36 meses. | 3,0 | und |
| LOTE 02 - SAÚDE |  |  |
| Notebook corporativo avançado - 15.6” polegadas com as seguintes características mínimas: PROCESSADOR: processador de arquitetura intel ou amd com equivalência física igual ou superior. Possuir no mínimo 8 (oito) núcleos e 12 (doze) threads com clock base de no mínimo 0.9 ghz, turbo boost de no mínimo 4.40 ghz e 12mb de cache; MEMÓRIA RAM: no mínimo 16gb tipo ddr-4 3.200mhz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento. deverá possuir capacidade de expansão mínima de 16gb; ARMAZENAMENTO: deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade ssd com capacidade de no mínimo 512gb com conexão do tipo m.2 nvme, sendo do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado por ele; BIOS: bios desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de oem ou customizadas. PLACA MÃE: com chipset do mesmo fabricante do processador com total suporte às características especificadas para o processador. Deverá possuir segurança criptografada tpm 2.0 dos tipos: firmware ou chip. INTERFACE DE REDE: 01 (uma) porta de rede padrão rj45 gigabit 100/1000 integrado ao equipamento. PLACA DE REDE WIRELESS: embutida com dispositivo. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão 802.11ac ou superior; bluetooth 4.2 integrado ou superior; GABINETE: teclado embutido ao gabinete no padrão abnt-2 (para língua portuguesa com "ç"); mouse embutido do tipo touchpad com 02 (dois) botões; possuir placa de som interna, com alto-falante interno ao gabinete; deverá possuir teclado numérico integrado ao equipamento; não serão aceitas alterações, adições ou subtrações de peças no produto original. BATERIA: bateria interna com capacidade energética mínima de pelo menos 35whr; PORTAS DE COMUNICAÇÃO: possuir no mínimo 02 (duas) portas usb 3.0, sendo vedado o uso de hubs ou adaptadores externos; 01 (uma) entrada/saída de microfone e saída de fone de ouvido/alto-falante ou interface combo de áudio. Possuir 1 (uma) conexão de vídeo do tipo hdmi; possuir webcam hd 720p com microfone integrada ao equipamento. TELA: tela de padrão led de alta definição, com resolução mínima de (1366 x 768) hd de no mínimo 15.6" polegadas ou superior com tratamento antirreflexo, não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexos. SOFTWARES: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional microsoft® windows 11 professional, 64 bits ou superior, idioma português (brasil) instalado em fábrica com software de recovery. Garantia mínima 36 meses | 1,0 | und |
| Kit webcam full hd com microfone integrado e foco automático + caixas de som multimídias. Kit deve ser plug and paly usb. | 1,0 | und |
| LOTE 03 – ADMINISTRAÇÃO |  |  |
| HD externo capacidade 4 tb, conexão usb 3.0 (compatível com usb 2.0) formato compacto de 2,5 polegadas dispensando fonte de alimentação externa. Compatibilidade com windows, macos e linux. Garantia do fabricante. Velocidade de gravação/leitura, 16 mb/s. | 1,0 | und |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item N°22 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a realização de um (a) Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para Aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias de Administração, Saúde e Educação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias de Administração, Saúde e Educação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A entrega dos produtos deverá ser feita da seguinte forma:

Lote 01 – Deverá ser entregue de forma parcelada mediante a solicitação da secretaria responsável. A empresa deverá fazer a entrega na Rua Anastácio Ribeiro, n°84 (Prefeitura Municipal) devendo comunicar-se previamente com o fiscal do contrato, para que este acompanhe a entrega e instalação do mesmo.

Lote 02 – Deverá ser entregue de forma parcelada mediante a solicitação da secretaria responsável. A empresa deverá fazer a entrega na Rua Ângelo Alegretti, n°144 (Secretaria de Saúde) devendo comunicar-se previamente com o fiscal do contrato, para que este acompanhe a entrega e instalação do mesmo.

Lote 03 - Deverá ser entregue de forma parcelada mediante a solicitação da secretaria responsável. A empresa deverá fazer a entrega na Rua Anastácio Ribeiro, n°84 (Prefeitura Municipal) devendo comunicar-se previamente com o fiscal do contrato, para que este acompanhe a entrega e instalação do mesmo.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento é previsto para ser efetuado 10 dias após a entrega da mercadoria, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Pregão.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 – ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO |  |  |  |  |
| Desktop corporativo intermediário com as seguintes características mínimas: PLACA MÃE: deverá possuir 2 x slots dimm, ddr4 3.200 mhz ou superior; deverá possuir 2 (duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão digital hdmi ou displayport, com suporte a até dois monitores independentes; deverá possuir controlador integrado serial sata 6.0gb/s; deverá possuir slots de expansão 1 x pci express 3.0 x16, 1x pci express x1 e 1x slot m.2; deverá possuir 1 controlador de rede ethernet gigabit; deverá possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado para criptografia; deverá possuir no mínimo 6 (seis) portas usb, sendo 3 (três) portas na versão usb 3.0 ou superior; a placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. BIOS: desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de oem ou customizadas. PROCESSADOR: processador de arquitetura intel ou amd com equivalência física igual ou superior. possuir 10(dez) núcleos e 16 (dezesseis) threads com clock base de 1.80ghz e turbo boost até 4.60ghz com 20mb de cache ou superior; MEMÓRIA RAM: no mínimo 8gb tipo ddr-4 3.200 mhz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador possibilitando o máximo de aproveitamento, deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64gb; DISCO RIGIDO: deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade ssd com capacidade de no mínimo 256gb com conexão do tipo m.2 nvme, sendo do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado por ele; GABINETE: padrão small form factor (sff) com volume máximo de 10.400cm³, não serão aceitos gabinetes no formato do tipo torre (mt), apenas a linha sff devido ao espaço físico ocupado pelo equipamento. deverá possuir alto-falante interno integrado ao gabinete, para reproduzir sons; não serão aceitas caixa de som externas. não serão aceitas alterações, adições ou subtrações de peças do produto original, devendo o mesmo estar em conformidade com o partnumber ofertado na proposta e na carta do fabricante. o produto deverá estar em caixa lacrada, sem qualquer violação. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: deverá possuir fonte de energia com no máximo 310 watts auto sensing, com eficiência energética 85% comprovada pela certificação 80plus na categoria bronze ou superior. TECLADO: teclado abnt2 com conector usb; o teclado deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. MOUSE: mouse ótico com conector usb dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”); o mouse deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. SISTEMA OPERACIONAL: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional microsoft® windows 11 professional, 64 bits ou superior, idioma português (brasil) instalado em fábrica com software de recovery. Garantia mínima 36 meses. | 3,0 | Und | R$ 6.826,55 | R$ 20.479,65 |
| Monitor corporativo 21.5 polegadas com as seguintes características: monitor: tela tipo led com resolução de no mínimo 1920x1080, 16 milhões de cores display va ou ips acabamento antirreflexo; área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; contraste igual ou superior a 1.000:1; ângulo de visão de 178 h / 178 v deverá possuir no mínimo 2 portas integradas ao monitor, sendo 1 (uma) do tipo hdmi e 1 (uma) do tipo vga ou display port. igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; tempo de resposta igual ou inferior a 8(oito) milissegundos; fonte de alimentação automática 110/220 vac; deverá possuir ajuste de altura, inclinação e rotação horizontal/retrato/paisagem; o monitor deverá possuir tela sem borda; o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia; deverá acompanhar cabo de vídeo hdmi. Garantia mínima 36 meses. | 3,0 | Und | R$ 744,99 | R$ 2.234,97 |
|  |  |  | TOTAL LOTE 01 | R$ 22.714,62 |
| LOTE 02 - SAÚDE |  |  |  |  |
| Notebook corporativo avançado - 15.6” polegadas com as seguintes características mínimas: PROCESSADOR: processador de arquitetura intel ou amd com equivalência física igual ou superior. Possuir no mínimo 8 (oito) núcleos e 12 (doze) threads com clock base de no mínimo 0.9 ghz, turbo boost de no mínimo 4.40 ghz e 12mb de cache; MEMÓRIA RAM: no mínimo 16gb tipo ddr-4 3.200mhz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento. deverá possuir capacidade de expansão mínima de 16gb; ARMAZENAMENTO: deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade ssd com capacidade de no mínimo 512gb com conexão do tipo m.2 nvme, sendo do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado por ele; BIOS: bios desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de oem ou customizadas. PLACA MÃE: com chipset do mesmo fabricante do processador com total suporte às características especificadas para o processador. Deverá possuir segurança criptografada tpm 2.0 dos tipos: firmware ou chip. INTERFACE DE REDE: 01 (uma) porta de rede padrão rj45 gigabit 100/1000 integrado ao equipamento. PLACA DE REDE WIRELESS: embutida com dispositivo. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão 802.11ac ou superior; bluetooth 4.2 integrado ou superior; GABINETE: teclado embutido ao gabinete no padrão abnt-2 (para língua portuguesa com "ç"); mouse embutido do tipo touchpad com 02 (dois) botões; possuir placa de som interna, com alto-falante interno ao gabinete; deverá possuir teclado numérico integrado ao equipamento; não serão aceitas alterações, adições ou subtrações de peças no produto original. BATERIA: bateria interna com capacidade energética mínima de pelo menos 35whr; PORTAS DE COMUNICAÇÃO: possuir no mínimo 02 (duas) portas usb 3.0, sendo vedado o uso de hubs ou adaptadores externos; 01 (uma) entrada/saída de microfone e saída de fone de ouvido/alto-falante ou interface combo de áudio. Possuir 1 (uma) conexão de vídeo do tipo hdmi; possuir webcam hd 720p com microfone integrada ao equipamento. TELA: tela de padrão led de alta definição, com resolução mínima de (1366 x 768) hd de no mínimo 15.6" polegadas ou superior com tratamento antirreflexo, não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexos. SOFTWARES: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional microsoft® windows 11 professional, 64 bits ou superior, idioma português (brasil) instalado em fábrica com software de recovery. Garantia mínima 36 meses | 1,0 | Und | R$ 7.314,13 | R$ 7.314,13 |
| kit webcam full HD com microfone integrado e foco automático + caixas de som multimídias. Kit deve ser plug and paly USB. Garantia Mínima 12 meses. | 1,0 | Und | R$ 232,33 | R$ 232,33 |
|  |  |  | TOTAL LOTE 02 | R$ 7.546,46 |
| LOTE 03 - ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |
| HD externo capacidade 4 TB, conexão USB 3.0 (compatível com USB 2.0) formato compacto de 2,5 polegadas dispensando fonte de alimentação externa. Compatibilidade com windows, macOS e linux. Garantia do fabricante. Velocidade de gravação/leitura, 16 MB/s. Garantia Mínima 12 meses. | 1,0 | Und | R$ 1.551,33 | R$ 1.551,33 |
|  |  |  | TOTAL LOTE 03 | R$ 1.551,33 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 1014 | 339030170000 | 1500 |
| 1344 | 449052350000 | 1500 |
| 1883 | 449052350000 | 1600 |

Viadutos – RS, 08 de julho de 2026

| _____________________________ Evandro José Baldissera Secretário Municipal de Administração | _____________________________ Eduardo Nichetti Secretário Municipal de Saúde |
| --- | --- |
| _____________________________ Adriana Tobaldini Secretaria Municipal de Educação |  |