MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COM MESAS DE JOGOS

LOCAL:    	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL

VIADUTOS - RS

OBJETIVO:

Este memorial descritivo, tem o objetivo de descrever os serviços para construção de 1 quiosques de madeira com mesas de jogos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental.

1 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:

1.1 – Será executado escavação de forma manual de 1,00m x 1,00m de largura e 0,80cm de profundidade; Após a concretagem dos pilares, o buraco deverá ser devidamente reaterrado e compactado.

2- FUNDAÇÕES E PILARES DE MADEIRA:

2.1 – Após a instalação dos pilares de madeira roliços, será executado a concretagem das sapatas com concreto com fck de 30 Mpa.

2.2 – Os pilares serão de madeira roliça com diâmetro médio de 30cm medido no centro e comprimento total de 4m. Deverá ser de “cerne” de eucalipto vermelho seco.

3- COBERTURA:

3.1 – Sobre os pilares roliços, serão instaladas 4 vigas de madeira de 1ª de 15x25cm na horizontal. 2 vigas de 15x25cm em formato de “X” na horizontal. As diagonais serão com 4 caibros de 15x20cm. Sobre as diagonais, serão instaladas 3 linhas de ripão de 10x10cm com comprimento conforme o formato do telhado. Todas essas madeiras deverão ser aplainadas em todas as faces, sem nós e sem rachaduras.

3.2 – As telhas serão em Aluzinc espessura 0,50mm padrão estilo colonial na cor a ser definida pela fiscalização.

4 – PINTURA:

4.1 – Toda a estrutura de madeira, inclusive os bancos serão pintados com verniz pigmentado especial para madeira com 3 demãos de aplicação.

5 – MESAS DE JOGOS

5.1 – Serão instaladas 5 mesas de concreto com 4 banquinhos de concreto cada mesa com pintura de tabuleiro de xadrez. As mesas poderão ser entregues no sistema de pré-moldado prontas.

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COM BALANÇOS PARA

LEITURA

LOCAL:    	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL

VIADUTOS - RS

OBJETIVO:

Este memorial descritivo, tem o objetivo de descrever os serviços para construção de 2 quiosques de madeira com balanços para leitura para a Escola Municipal de Ensino Fundamental.

1 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:

1.1 – Será executado escavação de forma manual de 1,00m x 1,00m de largura e 0,80cm de profundidade; Após a concretagem dos pilares, o buraco deverá ser devidamente reaterrado e compactado.

2- FUNDAÇÕES E PILARES DE MADEIRA:

2.1 – Após a instalação dos pilares de madeira roliços, será executado a concretagem das sapatas com concreto com fck de 30 Mpa.

2.2 – Os pilares serão de madeira roliça com diâmetro médio de 30cm medido no centro e comprimento total de 4m. Deverá ser de “cerne” de eucalipto vermelho seco.

3- COBERTURA:

3.1 – Sobre os pilares roliços, serão instaladas 4 vigas de madeira de 1ª de 15x25cm na horizontal. 2 vigas de 15x25cm em formato de “X” na horizontal. As diagonais serão com 4 caibros de 15x20cm. Sobre as diagonais, serão instaladas 3 linhas de ripão de 10x10cm com comprimento conforme o formato do telhado. Todas essas madeiras deverão ser aplainadas em todas as faces, sem nós e sem rachaduras.

3.2 – As telhas serão em Aluzinc espessura 0,50mm padrão estilo colonial na cor a ser definida pela fiscalização.

4 – PINTURA:

4.1 – Toda a estrutura de madeira, inclusive os bancos serão pintados com verniz pigmentado especial para madeira com 3 demãos de aplicação.

5 – BALANÇOS

5.1 – Os balanços serão em madeira tratada de lei. Serão devidamente pendurados com correntes para que façam o movimento de balanço. Os balanços deverão ter largura de 2,50m e deverão ser com encosto, estilo colonial.

6 – PAVIMENTAÇÃO:

6.1 – Será executado pavimentação em paver retangular de 10x20cm espessura 6cm, numa área de 7x7m (49,00m²), assentado sobre cama de pedrisco e rejuntamento com camada de 2cm de areia extra-fina.

6.2 – O contorno do perímetro que servirá para o travamento do paver será em meio fio de concreto moldado in loco de 13x22cm.

OBSERVAÇÕES:

- TODOS OS SERVIÇOS ALHEIOS A ESTE MEMORIAL SOMENTE SERÃO EXECUTADOS COM A APROVAÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA.

- A OBRA SERÁ ENTREGUE LIMPA DE ENTULHOS E COM OS EQUIPAMENTOS EM PLENO E BOM FUNCIONAMENTO.

- A OBRA SOMENTE SERÁ RECEBIDA PELO ENGENHEIRO FISCAL APÓS VERIFICAÇÃO FINAL E APROVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPREITEIRA.

Viadutos, outubro de 2025

### _________________________________________

### Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

### Responsável Técnico – CREA.RS 120.006D