MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO:   Prefeitura Municipal de Viadutos - RS

OBRA:          	  PINTURA COMPLETA E LAVAGEM DO TELHADO

LOCAL:                 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

OBSERVAÇÕES

A obra trata-se da pintura interna e externa, execução de pavimentação em PAVER e lavagem do telhado do Prédio da Escola Municipal de Educação Fundamental Viadutos.

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será realizado a demolição de um trecho de calçada em frente as salas de aula de uma parte da escola.

Depois, será executado pavimentação com PAVER de 6cm de 10x20cm, assentado sobre base de pedrisco, compactação com placa vibratória e rejuntamento com areia extra-fina.

Também será realizada lavagem de todo o telhado com aplicação de solução com hipoclorito e água e após enxágue com máquina lava-jato de alta pressão. Esse serviço deverá ser cuidadosamente executado para evitar que as telhas de barro existente sofram avarias.

Todos os trincos e fissuras nas paredes de alvenaria e/ou laje de forro deverão ser corrigidos com adesivo selante, tapa trinca e/ou massa própria para correção.

02 – PINTURA TETO E PAREDES:

Antes de ser realizado qualquer procedimento de pintura, todas as paredes deverão estar limpas, livre de poeira ou qualquer resíduo que por ventura venha a impedir o bom acabamento da tinta.

Após a limpeza, será aplicado fundo selador sobre todas as superfícies.

Todas as paredes e teto serão pintadas com no mínimo 2 demão de tinta acrílica premium.

Nas aberturas metálicas, será aplicada 2 demão de tinta esmalte própria para metal.

Nas aberturas de madeira, será aplicada 3 demão de tinta esmalte para madeira.

OBS. OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS AO FISCAL DA OBRA ANTES DE SEREM INSTALADOS PARA SUA PRÉVIA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO.

O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Viadutos, outubro de 2025

Giovan André Sperotto                       Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

Prefeito Municipal de Viadutos                      R. Técnico – CREA.RS 120.006D