ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município ao aderiu ao Programa de Regularização de Poços – Poço Legal, que objetiva a Regularização de Poços para Captação de Água Subterrâneas e tem por escopo incentivar, apoiar e subsidiar ações dos usuários de água para a regularização de poços tubulares, ponteira, pequeno diâmetro e escavados no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT RS). O Município ao aderir ao Programa, assumiu a obrigação de solicitar via SIOUT RS a outorga, dispensa de outorga ou aprovação do projeto de tamponamento de pelo menos 20% (vinte por cento) dos cadastros informados, em conformidade com o art. 3º, inciso IV, alínea "c", e assim sucessivamente, até que 100% (cem por cento) dos poços sob a tutela do Município estejam regularizados, conforme estabelecido na Instrução Normativa SEMA nº 05 de 04 de maio de 2023.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°226 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 108/2026, que possui como objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retirada e reinstalação de moto bomba | 20,0 | Und | R$ 1.200,00 | R$ 24.000,00 |
| Tubo de monitoramento (inspeção), tubo PVC, diâmetro 25mm. | 3.000,0 | M | R$ 7,50 | R$ 22.500,00 |
| Tampa do poço, em ferro fundido diâmetro de 6 e furação observando-se a tubulação existente em cada poço, conforme modelo anexo | 20,0 | Und | R$ 250,00 | R$ 5.000,00 |
| Teste de vazão 24 horas | 20,0 | Und | R$ 2.400,00 | R$ 48.000,00 |
| Análises físico, químico e bacteriológica | 20,0 | Und | R$ 1.200,00 | R$ 24.000,00 |
| Hidrômetro multijato 10m³/h para controle de volume compatível com vazão de água | 20,0 | Und | R$ 980,00 | R$ 19.600,00 |
| Cercado 2x2x1,5 conforme anexo | 20,0 | Und | R$ 2.800,00 | R$ 56.000,00 |
| Laje de proteção sanitária de concreto, com área mínima de 1 m² e 10 cm de espessura, concêntrica ao tubo de revestimento e com declividade para as bordas, topo do revestimento saliente no mínimo 30 cm da laje de proteção. | 20,0 | Und | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| Adequação de altura do tubo do poço de no mínimo 60 centímetros acima do solo em tubo geomecânico de 6 polegadas. | 20,0 | Und | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| Encaminhamento e acompanhamento do processo da outorga (projeto, ART e demais tramites/documentos) junto ao SIOUT SEMA | 20,0 | Und | R$ 3.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Torneira plástica com conexões compatíveis com a vazão de agua, necessário para coleta de água | 20,0 | Und | R$ 21,88 | R$ 437,60 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 277.137,60 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação construtiva, regularização e legalização de poços artesianos, com o objetivo de atendimento ao Programa Poço Legal, conforme as seguintes especificações/condições:

Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados em conformidade a solicitação da Secretaria responsável que informara o local. Os serviços serão executados conforme a necessidade de cada local (poço). Além dos serviços descritos no item 6 do Estudo Técnico a empresa contratada deverá executar os seguintes serviços:

A regularização e legalização dos poços artesianos deverão ser executadas por profissionais habilitados (Geólogo ou Engenheiro de Minas) vinculados à empresa, sendo responsabilidade da contratada elaborar e custear: Estudos hidrogeológicos; Testes técnicos; Elaboração de relatórios; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e Acompanhamento do processo. A empresa contratada deverá encaminhar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente a seguinte documentação técnica: - Estudo hidro geológico; - Teste de bombeamento (24h para poços de grande vazão); - Análise físico-química e bacteriológica da água; - Perfil construtivo e geológico do poço; - Medição de nível estático e dinâmico; - Determinação da vazão de explotação; - Coordenadas geográficas (GPS); - Relatório fotográfico. Conforme solicitação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, a contratada não deverá criar novos cadastros de poços artesianos que já foram cadastrados para que não haja duplicação de cadastro. A contratada deverá encaminhar a documentação no sistema SIOUT RS e acompanhar o processo até a emissão da outorga do poço artesiano, responsabilizando-se por prestar eventuais informações adicionais solicitadas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 3263 | 449051995900 | 1701 |

Viadutos – RS, 09 de março de 2026

_____________________________

Eduardo Nichetti

Secretário Municipal de Saúde