ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para execução de reforma da Ponte na Linha Passarini conforme Convênio n°976005/2025.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A reforma da ponte sobre o Rio Apuaê-Mirim, na Linha Passarini, faz-se necessária para garantir condições de trafegabilidade com segurança, reduzindo custos e a frequência na manutenção. Será realizada a retirada integral do tabuleiro de madeira atualmente existente, que se encontra deteriorado e não atende mais às condições de segurança estrutural e de trafegabilidade.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°116 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa especializada para execução de reforma da Ponte na Linha Passarini conforme Convênio n°976005/2025.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 176/2026, que possui como objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de reforma da Ponte na Linha Passarini conforme Convênio n°976005/2025.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em execução de reforma de Ponte.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura, conforme o modelo de placa de obra do manual de uso da marca do governo federal - placa de obra | 6,5 | M² | R$ 585,73 | R$ 3.795,54 |
| Retirada manual de dormente de madeira, bitola larga ou mista, com separação e empilhamento | 500,0 | Und | R$ 13,56 | R$ 6.779,80 |
| Mobilização/desmobilização | 1,0 | Und | R$ 64.297,55 | R$ 64.297,55 |
| Administração local | 3,0 | m³ | R$ 33.913,53 | R$ 101.740,60 |
| Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem, fornecimento e instalação | 16.556,6 | Kg | R$ 20,68 | R$ 342.458,16 |
| Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 T - rodovia pavimentada | 180,0 | Km | R$ 65,41 | R$ 11.773,87 |
| Lançamento de viga pré-moldada de até 500 KN com utilização de guindaste | 2,0 | Und | R$ 5.195,08 | R$ 10.390,16 |
| Micro concreto outo adensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | 0,3 | m³ | R$ 4.956,09 | R$ 1.486,83 |
| Concreto FCK= 30 MPA, traço 1:2, 1:2,5 (em massa seca de cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 600 L | 2,0 | m³ | R$ 732,50 | R$ 1.465,00 |
| Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 MM, 10 utilização | 3,5 | M² | R$ 53,59 | R$ 187,56 |
| Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilização aço CA-50 de 10,0 MM - montagem | 40,7 | Kg | R$ 15,70 | R$ 639,18 |
| Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de Cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com Betoneira 600 l. | 51,5 | m³ | R$ 732,50 | R$ 37.723,76 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | 3.516,1 | Kg | R$ 13,92 | R$ 48.934,05 |
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | 2.844,0 | Kg | R$ 17,34 | R$ 49.311,83 |
| Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, | 268,6 | M² | R$ 80,81 | R$ 21.701,15 |
| Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | 45,8 | t | R$ 80,13 | R$ 3.666,04 |
| Placa de advertência em aço, lado de 0,60M - película retro refletiva tipo I+SI - fornecimento e implantação | 2,0 | Und | R$ 353,63 | R$ 707,25 |
| Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 M - fornecimento e implantação | 2,0 | Und | R$ 626,09 | R$ 1.252,18 |
| Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E=10 cm, aplicação mecânica com demarcadora auto propelida. | 52,1 | M | R$ 8,63 | R$ 449,68 |
| Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-refletiva | 1,3 | M² | R$ 387,11 | R$ 495,50 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 709.255,69 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é Contratação de empresa especializada para execução de reforma da Ponte na Linha Passarini conforme Convênio n°976005/2025, conforme as seguintes especificações/condições: A reforma da ponte supracitado será executado no interior do município de Viadutos-RS, sobre o Rio Apuaê Mirim, onde se encontra a atual estrutura.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 3219 | 449051995300 | 1759 |

Viadutos – RS, 20 abril de 2026

_____________________________

Adair Tochetto

Secretário Municipal de Agricultura